Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16,971 01 Prievidza

evidenčné čísl:914 114

č.tel.:0905 583143

Zadávateľ:  Správcovský dom,k.s.,Nitrianska 42,958 01 Partizánske

Číslo spisu (objednávky): 24.03.2020

ZNALECKÝ POSUDOK

Číslo 175/2020

Vo veci:  Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - Hotel MIGNON súpisné číslo 949 na parc.č.1304 s príslušenstvom a pozemky parc.č.1304,1305/2,1305/4 podľa LV č.2576 kat. územie Dubnica nad Váhom,obec Dubnica nad Váhom,okr.Ilava pre účel speňaženia majetku úpadcu v konkurznom konaní.

Počet listov (z toho príloh):           39(15)

Počet odovzdaných vyhotovení:            3

I. ÚVODNÁ ČASŤ

1.	Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu - Hotel MIGNON súpisné číslo 949 na parc.č.1304 s príslušenstvom a pozemky parc.č.1304,1305/2,1305/4 podľa LV č.2576 kat. územie Dubnica nad Váhom,obec Dubnica nad Váhom,okr.Ilava

Účel posudku: speňaženie majetku úpadcu v konkurznom konaní.

2.	Dátum vyžiadania posudku:   24.03.2020

3.	Dátum ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný:  24.03.2020

4.	Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:	24.03.2020

5.	Podklady pre vypracovanie  znaleckého posudku:

5.1.	Dodané objednávateľom:

-	výpis z katastra nehnuteľností,list vlastníctva č.2576 k.ú.Dubnica nad Váhom,vytvorený cez katastrálny portál zo dňa 21.06.2020

-     kópia katastrálnej mapy na parc.č.1304,1305/2,1305/4,k.ú.Dubnica nad Váhom vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 21.06.2020

-     kolaudačné rozhodnutie zo dňa 06.09.2007 - Mesto Dubnica nad Váhom

5.2 	Obstarané znalcom:

-    obhliadka a zameranie skutkového stavu

-    fotodokumentácia

6.    	Použité právne predpisy a literatúra:

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 228/2018 Zb ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o

znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v platnom znení.

Vyhláška MS SR č. 534/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z. , ktorou sa vykonáva

zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z.

STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom

znení.

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.

79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o

zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v

platnom znení.

Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej

klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z.,

ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.

Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností

a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3

Zborník prednášok zo seminára k vyhláške MS SR č. 492/2004 Z. z. v znení

vyhlášok MS SR č. 626/2007 Z. z., č. 605/2008 Z. z., č. 47/2009 Z. z. a č.

254/2010 Z. z. vydané USI Žilina, november 2010, ISBN 978-80-554-0285-7.

Ilavský, Nič, Majdúch - Oceňovanie nehnuteľností, MI press, 2012, ISBN

978-80-971021-0-4.

7.Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:

a) Definície pojmov:

Všeobecná hodnota (VŠH)

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty.

Východisková hodnota stavieb (VH)

Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.

Technická hodnota (TH)

Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o

hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania.

b) Stanovenie všeobecnej hodnoty:

Všeobecná hodnota stavieb:

Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa v znaleckej praxi sa používajú

metódy:

- Metóda porovnávania

- Kombinovaná metóda (len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu)

- Metóda polohovej diferenciácie

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty:

Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na

stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná

dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať

kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby.

Metóda polohovej diferenciácie:

Metóda vychádza zo základného vzťahu:

VŠHS = TH * kPD 	[€],

kde TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH,

kPD – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi

technickou hodnotou a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH)

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).

c) Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb:

Použité sú rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 1. štvrťrok 2020.

Východisková hodnota (VH) stavieb sa stanoví podľa základného vzťahu:

VH = M . (RU . kCU . kV . kZP . kVP . kK . kM ) [€]

kde 	VH - východisková hodnota,

M  – 	počet merných jednotiek,

RU -  rozpočtový ukazovateľ podľa použitej metodiky v cenovej úrovni

4. štvrťroka 1996,

kCU - koeficient vyjadrujúci nárast cien stavebných prác a materiálov

medzi obdobím 4. štvrťroka 1996 a 1. štvrťroka 2020,

kV -  koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu,

kZP - koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby,

kVP - koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby,

kK  - koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky,

kM  - koeficient vyjadrujúci územný vplyv.

Pri stanovení východiskovej hodnoty sa poškodenie alebo nedokončenie stavby zohľadňuje percentuálnym odhadom dokončenia jednotlivých konštrukcií a vybavení stavby.

Technická hodnota (TH) stavieb sa stanoví podľa základného vzťahu:

TH = VH – HO alebo TH = VH(TS/100) [€]

kde TH – technická hodnota stavby [€],

VH – východisková hodnota stavby [€],

HO – hodnota zodpovedajúca výške opotrebenia stavby [€],

TS – technický stav stavby [%].

Technický stav stavby (TS) – je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby:

TS = 100 – O

kde O – opotrebenie stavby [%]

8.	Osobitné požiadavky objednávateľa:

Neboli vznesené.

9.         Právny úkon,na ktorý sa má znalecký posudok použiť:

Speňaženie majetku úpadcu v konkurznom konaní.

II. POSUDOK

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a/ Výber použitej metódy:

Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS

SR č. 213/2017, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhl. MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení

všeobecnej hodnoty majetku.

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty:

Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Výnosová hodnota je počítaná,aj keď predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť,ktorá v súčasnosti nedosahuje výnos formou prenájmu,pretože je niekoľko rokov nevyužívaná.Z tohto dôvodu boli podklady prebrané z porovnateľných objektov v danej lokalite. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby.

Metóda polohovej diferenciácie:

Metóda vychádza zo základného vzťahu:

VŠHS = TH * kPD [€],

kde TH – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH,

kPD    – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi

technickou hodnotou a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH)

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy

obsiahnuté v metodike USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného

koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh nehnuteľností,

z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy.

Použité priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných

skúseností. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do

kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej

diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri

objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).

Metóda polohovej diferenciácie pre stavby

Metóda vychádza zo základného vzťahu:

VŠHS = TH * kPD [€]

kde TH – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH,

kPD    – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH)

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli rodinný dom použité

metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. Princíp je založený na určení

hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh

nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé

kvalitatívne triedy.

Použité priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných

skúseností. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do

kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej

diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu skupinu nehnuteľností s

rovnakými parametrami. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený

svoj vplyv na hodnotu (váhu).

b/	Vlastnícke a evidenčné údaje:

b.1/  	LV č. 2576, k.ú. Dubnica nad Váhom:

A. MAJETKOVÁ PODSTATA:

Parcely registra"C":

Parc.č.1304 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 347 m2

Parc.č.1305/2 ostatná plocha o výmere 556 m2

Parc.č.1305/4 ostatná plocha o výmere 108 m2

Stavby:

Rodinný dom súp.č.949 na parc.č.1304

B. VLASTNÍCI:

Por.č.  Priezvisko, meno (názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo)vlastníka

1  MINON s.r.o., Pod kaštieľom 949/9, Dubnica nad Váhom, PSČ 018 41,SR

IČO:

Spoluvlastnícky podiel:			1/1

Poznámka:

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č.21060776/2015 a 21059201/2015 zo dňa 22.10.2015 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti, pozemky p.č. KN 1304, 1305/2, 1305/4, rod.dom č.s. 949 na KN p.č. 1304 - P 452/2015, P 453/2015.- 2371/2015

Daňový úrad Trenčín, k dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č. 103244664/2016 zo dňa 31.5.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, rodinný dom č.s. 949 na pozemku p.č. KN C 1304, pozemky p.č. KN C 1304, 1305/2, 1305/4 - P 239/2016.- 1311/2016

Exekútorský úrad Pov.Bystrica, súdny exekútor JUDr.Andrea Prudká, Nám.A.Hlinku 36/9,017 01 Pov.Bystrixa - Exekučný príkaz EX 36/2016 zo dňa 02.08.2016 zriadením ex.záložného práva na nehnuteľnosti, rodinný dom č.s. 949 na pozemku p.č. KN C 1304,pozemky p.č. KN C 1304, 1305/2, 1305/4 v prospech oprávneného Miloš Ďurovec, Barošova 317/17, Ilava-Klobušice - P 296/2016.-1615/2016

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - rozhodnutie č.103508990/2016 zo dňa 14.7.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam: pozemky parc.č.C-KN 1304, 1305/2, 1305/4, rodinný dom s.č.949 na parc.č.KN 1304 - P 287/16.- 1670/16

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva vykonaním dražby, pozemky parc.č.C-KN

1304, 1305/2, 1305/4, rodinný dom s.č.949 na parc.č.KN 1304, navrhovateľ Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina - P 306/16.- 1688/16

Exekútorský úrad, JUDr. Jaroslav Kabáč, Mládežnícka 325/23, 017 01 Považská Bystrica - upovedomenie EX 83/16, EX 121/16, EX 139/16 zo dňa 18.8.2016 o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc.č.C-KN 1304, 1305/2, 1305/4, rodinný dom s.č.949 na parc.č.KN 1304 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pob.Pov.Bystrica, Kukučínova 208/23, Považská Bystrica - P 320/16,P 321/16, P 322/16.- 1706/16

Daňový úrad Trenčín, k dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č. 103746478/2016 zo dňa 17.08.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, rodinný dom č.s. 949 na pozemku p.č. KN C 1304, pozemky p.č. KN C 1304, 1305/2, 1305/4 - P 375/2016.- 2120/2016

Oznámenie o konaní dražby dňa 05.11.2019 dražobníkom Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec - P 209/2019.-1532/2019

Titul nadobudnutia:

Kúpna zmluva V 694/2010.-542/2010

C. ŤARCHY:

Por.č.:1

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31 575 951 - záložné právo na nehnuteľnosti ,rodinný dom s.č.949 na poz.p.č.KN 1304, pozemok p.č.KN 1304, 1305/2, 1305/4 na základe záložnej zmluvy zo dňa 10.10.2007 - V 3047/2007.-1613/2007.-542/2010

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31 575 951 - záložné právo na nehnuteľnosti ,rodinný dom s.č.949 na poz.p.č.KN 1304, pozemok p.č.KN 1304, 1305/2, 1305/4 na základe záložnej zmluvy zo dňa 15.2.2008 - V 454/2008.-489/2008.-542/2010

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31 575 951 - záložné právo na nehnuteľnosti pozemky KN p.č. 1304, 1305/2, 1305/4, rod.dom č.s. 949 na KN p.č. 1304 na základe záložnej zmluvy zo dňa 13.1.2011 - V 131/2011.-332/2011

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č.21060776/2015 a 21059201/2015 zo dňa 22.10.2015 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti, pozemky p.č. KN 1304, 1305/2, 1305/4, rod.dom č.s. 949 na KN p.č. 1304 - Z 3099/2015, Z 3100/2015.-2371/2015

Daňový úrad Trenčín, k dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č. 103244664/2016 zo dňa 31.5.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, rodinný dom č.s. 949 na pozemku p.č. KN C 1304, pozemky p.č.KN C 1304, 1305/2, 1305/4 - Z 1746/2016.- 1311/2016

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - rozhodnutie č.103508990/2016 zo dňa 14.7.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam: pozemky parc.č.C-KN 1304, 1305/2, 1305/4, rodinný dom s.č.949 na parc.č.KN 1304 - Z 2277/16.- 1670/16

Exekútorský úrad, JUDr. Jaroslav Kabáč, Mládežnícka 325/23, 017 01 Považská Bystrica - exekučný príkaz EX 83/16, EX 121/16, EX 139/16 zo dňa 18.8.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc.č.C-KN 1304, 1305/2, 1305/4, rodinný dom s.č.949 na parc.č.KN 1304 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pob.Pov.Bystrica, Kukučínova 208/23, Považská Bystrica - Z 2505/16, Z 2506/16, Z 2507/16.- 1706/16

Exekútorský úrad, JUDr. Andrea Prudká, Nám.A.Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica - exekučný príkaz EX 36/16 zo dňa 23.8.2016 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc.č.C-KN 1304, 1305/2, 1305/4, rodinný dom s.č.949 na parc.č.KN 1304 v prospech oprávneného Miloš Ďurovec, Barošova 317/17, Ilava - Klobušice - Z 2524/16.- 1714/16

Daňový úrad Trenčín, k dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č. 103746478/2016 zo dňa 17.08.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, rodinný dom č.s. 949 na pozemku p.č. KN C 1304, pozemky p.č.KN C 1304, 1305/2, 1305/4 - Z 2810/2016.- 2120/2016

Iné údaje:

Na základe rozhodnutia školskej a kultúrnej komisie Okresného národného výboru v Žiline zo dňa 5.11.1963 č.89/1963 bola do zoznamu kultúrnych pamiatok zapísaná kultúrna pamiatka z 19.storočia - Z 1216/99.- 1388/99,park,kaštieľ II - hotel Astória Lux - Z 573/01.- 532/01.

Poznámka:

Bez zápisu.

c/	Údaje o obhliadke  zameraní predmetu posúdenia:

-	miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 24.03.2020

-     zameranie nehnuteľnosti vykonané dňa 24.03.2020

-     fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľnosti vyhotovená znalcom

dňa 24.03.2020

d/ Porovnanie technickej dokumentácie so skutkovým stavom:

Technická dokumentácia nehnuteľnosti bola poskytnutá - čiastočná.Skutočný stav bol skontrolovaný meraním a súhlasí s predloženou dokumentáciou.

e/ Porovnanie údajov katastra nehnuteľností so zisteným stavom:

Pôdorys hotela(rodinný dom) súp.č.949 na parc.č.1304 v katastrálnej mape súhlasí so skutkovým stavom.Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva.

Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

f/ Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ohodnotenia:

-	rodinný dom súp.č.949 na parc.č.1304

-	vonkajšie úpravy

-     pozemky parc.č.1304,1305/2,1305/4

g/ Vyhodnotenie jednotlivých stavieb a nehnuteľnosti, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia.

Neboli zistené.

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

2.1.1 Hotel Mignon súp.č.949 - Dubnica nad Váhom

POPIS STAVBY

Stavba hotela súp.č.949 je osadená v rovinatom teréne na parc.č.1304,k.ú.Dubnica nad Váhom,okres Ilava.Jedná sa o samostatne stojaci,murovaný,nepodpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami a jedným podkrovím.Z dôvodu,že sa jedná o historický objekt ,ktorý prešiel v roku 2007 úplnou rekonštrukciou,je vo výpočte opotrebovania použitá analtická metóda.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Ohodnocovaný objekt pozostáva z troch nadzemných podlaží,bez podpivničenia.Hlavný vstup je umiestnený z južnej strany.Tu sa cez zádverie prechádza do chodby so schodiskom.Na prvom podlaží sa nachádza rštaurácia,prístrešok s barom(prístavba),WC pre hostí,zázemie reštaurácie - kuchyňa,sklady,šatne,technologické zázemie - kotolňa.Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza päť samostatných izieb,na treťom podlaží sa nachádza sedem izieb a priestory pre upratovačku.Každá z izieb disponuje vlastnou kúpeľňou s WC.

TECHNICKÝ POPIS SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY:

Základové konštrukcie tvoria  základové pásy z kameňa s dodatočným oddrenážovaním,zvislé nosné konštrukcie murované zo zmiešaného muriva - kameň,tehla hr.900 mm,deliace priečky murované z tehál,strop pôvodné klenbové a drevené trámové s viditeľnými trámami,v podkroví z dosák SKT kotvených na krov šikmej strechy,krov je valbový,krytina z medeného plechu,klampiarske konštrukcie z medeného plechu,vnútorné omietky vápennocementové hladké a sadrokartónové,vonkajšie omietky vápennocementové hladké,schody s povrchom z tvrdého dreva,dvere drevené,dyhované,rámové,okná drevené zdvojené s doskovým ostením na prvom podlaží opatrené kovanými mrežami,podlahy veľkoformátová keramická dlažba,lepené koberce,laminátové plávajúce.Elektroinštalácia je svetelná a motorická,rozvod studenej a teplej vody z plastového potrubia,vykurovanie teplovodné,na prvom podlaží podlahové,kotol na plynné palivo Viessmann,príprava TÚV v plynovom zásobníkovom ohrievači umiestnenom v kotolni.V objekte je nainštalované zabezpečovacie zariadenie,WIFI a integrovaný anténny systém.V kúpeľniach s WC,ktoré sú súčasťou izieb sa nachádza - samostatná sprcha,umývadlo,batérie pákové,WC so zabudovanou nádržkou,keramický obklad a dlažba.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

| Výpočet | Obstavaný priestor [m3] |
| --- | --- |
| Pôvodná stavba z roku 1650 |  |
| Oz (28,19*(14,82-5,1)+2*(7,43*5,1))*0,8 | 279,83 |
| Ov (28,19*(14,82-5,1)+2*(7,43*5,1))*3,54 | 1 238,27 |
| (28,19*(14,82-5,1)+2*(7,43*5,1))*3,94 | 1 378,18 |
| ((14,82-5,1)*4,63*(28,19/2-3,72/6-3,72/6)) | 578,52 |
| Ot 2*(7,43*5,1*4,63/2) | 175,44 |
| Spolu | 3 650,24 |
| Prístavba z roku 2007 |  |
| Oz (5,1*13,3+2,5*17,73)*0,25 | 28,04 |
| Ov (5,1*13,3+2,5*17,73)*2,25 | 252,35 |
| Oz (5,1*13,3)*((4,0-2,7)/2) | 44,09 |
| (2,5*17,73)*((2,7-2,25)/2) | 9,97 |
| Spolu | 334,45 |
| Obstavaný priestor stavby celkom | 3 984,69 |

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: 	budovy hotelov a motelov

KS: 	1211 Hotelové budovy

Rozpočtový ukazovateľ: 	RU = 2 824 / 30,1260 = 93,74 €/m3

Koeficient konštrukcie: 	kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

| Podlažie | Číslo | Výpočet ZP | ZP [m2] | Repr. | Výpočet výšky (h) | h [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadzemné | 1 | 349,79+112,16 | 461,95 | Repr. | 3,54 | 3,54 |
| Nadzemné | 2 | 349,79 | 349,79 | Repr. | 3,94 | 3,94 |
| Nadzemné | 3 | 349,79 | 349,79 | Repr. | 2,4 | 2,4 |

Priemerná zastavaná plocha: 	(461,95 + 349,79 + 349,79) / 3 = 387,18 m2

Priemerná výška podlaží: 	(461,95 * 3,54 + 349,79 * 3,94 + 349,79 * 2,4) / (461,95 + 349,79 + 349,79) = 3,32 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: 	kZP = 0,92 + (24 / 387,18) = 0,9820

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: 	kVP = 0,30 + (2,10 / 3,32) = 0,9325

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

| Číslo | Názov | Cenový podiel RU [%] cpi | Koef. štand. ksi | Úprava podielu cpi * ksi | Cenový podiel hodnotenej stavby [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konštrukcie podľa RU |  |  |  |  |
| 1 | Základy vrát. zemných prác | 6,00 | 1,30 | 7,80 | 6,82 |
| 2 | Zvislé konštrukcie | 15,00 | 1,20 | 18,00 | 15,74 |
| 3 | Stropy | 8,00 | 1,20 | 9,60 | 8,39 |
| 4 | Zastrešenie bez krytiny | 6,00 | 1,20 | 7,20 | 6,29 |
| 5 | Krytina strechy | 3,00 | 1,30 | 3,90 | 3,41 |
| 6 | Klampiarske konštrukcie | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,14 |
| 7 | Úpravy vnútorných povrchov | 7,00 | 1,00 | 7,00 | 6,12 |
| 8 | Úpravy vonkajších povrchov | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,62 |
| 9 | Vnútorné keramické obklady | 3,00 | 1,30 | 3,90 | 3,41 |
| 10 | Schody | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,62 |
| 11 | Dvere | 4,00 | 1,30 | 5,20 | 4,55 |
| 12 | Vráta | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Okná | 6,00 | 1,30 | 7,80 | 6,82 |
| 14 | Povrchy podláh | 3,00 | 1,30 | 3,90 | 3,41 |
| 15 | Vykurovanie | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 4,37 |
| 16 | Elektroinštalácia | 6,00 | 1,20 | 7,20 | 6,29 |
| 17 | Bleskozvod | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,87 |
| 18 | Vnútorný vodovod | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,62 |
| 19 | Vnútorná kanalizácia | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,62 |
| 20 | Vnútorný plynovod | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,87 |
| 21 | Ohrev teplej vody | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,75 |
| 22 | Vybavenie kuchýň | 2,00 | 1,30 | 2,60 | 2,27 |
| 23 | Hygienické zariadenia a WC | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 3,50 |
| 24 | Výťahy | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ostatné | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 3,50 |
|  | Spolu | 100,00 |  | 114,40 | 100,00 |

Koeficient vplyvu vybavenosti: 	kV = 114,40 / 100 = 1,1440

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,618

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

Východisková hodnota na MJ: 	VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM	[€/m3]

VH = 93,74 €/m3 * 2,618 * 1,1440 * 0,9820 * 0,9325 * 0,939 * 1,00

VH = 241,4052 €/m3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia analytickou metódou

| Číslo | Názov | Cenový podiel [%] | Rok užívania | Životnosť | Vek | Opotrebenie [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Základy vrát. zemných prác | 6,82 | 1650 | 370 | 370 | 6,82 |
| 2 | Zvislé konštrukcie | 15,74 | 1650 | 370 | 370 | 15,74 |
| 3 | Stropy | 8,39 | 1800 | 370 | 220 | 4,99 |
| 4 | Zastrešenie bez krytiny | 6,29 | 2007 | 370 | 13 | 0,22 |
| 5 | Krytina strechy | 3,41 | 2007 | 370 | 13 | 0,12 |
| 6 | Klampiarske konštrukcie | 1,14 | 2007 | 370 | 13 | 0,04 |
| 7 | Úpravy vnútorných povrchov | 6,12 | 2007 | 370 | 13 | 0,22 |
| 8 | Úpravy vonkajších povrchov | 2,62 | 2007 | 370 | 13 | 0,09 |
| 9 | Vnútorné keramické obklady | 3,41 | 2007 | 370 | 13 | 0,12 |
| 10 | Schody | 2,62 | 2007 | 370 | 13 | 0,09 |
| 11 | Dvere | 4,55 | 2007 | 370 | 13 | 0,16 |
| 12 | Vráta | 0,00 | 1650 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Okná | 6,82 | 2007 | 370 | 13 | 0,24 |
| 14 | Povrchy podláh | 3,41 | 2007 | 370 | 13 | 0,12 |
| 15 | Vykurovanie | 4,37 | 2007 | 370 | 13 | 0,15 |
| 16 | Elektroinštalácia | 6,29 | 2007 | 370 | 13 | 0,22 |
| 17 | Bleskozvod | 0,87 | 2007 | 370 | 13 | 0,03 |
| 18 | Vnútorný vodovod | 2,62 | 2007 | 370 | 13 | 0,09 |
| 19 | Vnútorná kanalizácia | 2,62 | 2007 | 370 | 13 | 0,09 |
| 20 | Vnútorný plynovod | 0,87 | 2007 | 370 | 13 | 0,03 |
| 21 | Ohrev teplej vody | 1,75 | 2007 | 370 | 13 | 0,06 |
| 22 | Vybavenie kuchýň | 2,27 | 2007 | 370 | 13 | 0,08 |
| 23 | Hygienické zariadenia a WC | 3,50 | 2007 | 370 | 13 | 0,12 |
| 24 | Výťahy | 0,00 | 1650 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | Ostatné | 3,50 | 2007 | 370 | 13 | 0,12 |
|  | Opotrebenie |  |  |  |  | 29,96% |
|  | Technický stav |  |  |  |  | 70,04% |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 241,4052 €/m3 * 3984,69 m3 | 961 924,89 |
| Technická hodnota | 70,04 % z 961 924,89 € | 673 732,19 |

2.2 PRÍSLUŠENSTVO

2.2.1 Oplotenie

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	815 2 Oplotenie

KS:	2 ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

| Pol. č. | Popis | Počet MJ | Body / MJ | Rozpočtový ukazovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Základy vrátane zemných prác: |  |  |  |
|  | z kameňa a betónu | 56,00m | 700 | 23,24 €/m |
| 2. | Podmurovka: |  |  |  |
|  | z lomového kameňa | 56,00m | 1045 | 34,69 €/m |
|  | Spolu: |  |  | 57,93 €/m |
| 3. | Výplň plotu: |  |  |  |
|  | z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme | 112,00m2 | 435 | 14,44 €/m |
| 5. | Plotové vrátka: |  |  |  |
|  | b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov | 1 ks | 3890 | 129,12 €/ks |

Dĺžka plotu:   	56,0 m

Pohľadová plocha výplne:   	56*2,0 = 112,00 m2

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  	kCU = 2,618

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:	kM = 1,00

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplotenie | 2007 | 13 | 37 | 50 | 26,00 | 74,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | (56,00m * 57,93 €/m + 112,00m2 * 14,44 €/m2 + 1ks * 129,12 €/ks) * 2,618 * 1,00 | 13 065,08 |
| Technická hodnota | 74,00 % z 13 065,08 € | 9 668,16 |

2.2.2 Vodovodná prípojka

Jedná sa o napojenie objektu na verejný vodovod.Prípojka bola vybudovaná v roku 2007.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	1. Vodovod (JKSO 827 1)

Bod:  	1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC

Položka:  	1.1.b) Prípojka vody DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu

Kód KS:  	2222 Miestne potrubné rozvody vody

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	1280/30,1260 = 42,49 €/bm

Počet merných jednotiek:  	10,0 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,618

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodovodná prípojka | 2007 | 13 | 37 | 50 | 26,00 | 74,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 10 bm * 42,49 €/bm * 2,618 * 1,00 | 1 112,39 |
| Technická hodnota | 74,00 % z 1 112,39 € | 823,17 |

2.2.3 Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka odvádza odpadové vody z objektu do verejnej kanalizačnej siete.Vybudovaná bola v roku 2007.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	2. Kanalizácia (JKSO 827 2)

Bod:  	2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové

Položka:  	2.1.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm

Kód KS:  	2223 Miestne kanalizácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	1060/30,1260 = 35,19 €/bm

Počet merných jednotiek:  	10,0 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,618

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizačná prípojka | 2007 | 13 | 67 | 80 | 16,25 | 83,75 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 10 bm * 35,19 €/bm * 2,618 * 1,00 | 921,27 |
| Technická hodnota | 83,75 % z 921,27 € | 771,56 |

2.2.4 Elektro prípojka

Jedná sa o zemnú prípojku,ktorá bola vybudovaná v roku 2007.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7)

Bod:  	7.1. NN prípojky

Položka:  	7.1.h) kábelová prípojka vzdušná Al 4*70 mm*mm

Kód KS:  	2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	390/30,1260 = 12,95 €/bm

Počet káblov: 	1

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:  	7,77 €/bm

Počet merných jednotiek:  	165 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,618

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektro prípojka | 2007 | 13 | 37 | 50 | 26,00 | 74,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 165 bm * (12,95 €/bm + 0 * 7,77 €/bm) * 2,618 * 1,00 | 5 594,01 |
| Technická hodnota | 74,00 % z 5 594,01 € | 4 139,57 |

2.2.5 Plynovodná prípojka

Plynovodná prípojka zásobuje objekt zemným plynom.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	5. Plynovod (JKSO 827 5)

Bod:  	5.3. Prípojka plynu DN 50 mm

Kód KS:  	2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu

Kód KS2: 	2221 Miestne plynovody

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	520/30,1260 = 17,26 €/bm

Počet merných jednotiek:  	10,0 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,618

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plynovodná prípojka | 2007 | 13 | 37 | 50 | 26,00 | 74,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 10 bm * 17,26 €/bm * 2,618 * 1,00 | 451,87 |
| Technická hodnota | 74,00 % z 451,87 € | 334,38 |

2.2.6 Vonkajšie schody

Vonkajšie schody na terén s povrchom z keramickej dlažby umožňujú vstup na prvé nadzemné podlažie.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2)

Bod:  	10.4. Betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby

Kód KS:  	2112 Miestne komunikácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	385/30,1260 = 12,78 €/bm stupňa

Počet merných jednotiek:  	20,6 bm stupňa

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,618

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,00

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vonkajšie schody | 2007 | 13 | 67 | 80 | 16,25 | 83,75 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 20,6 bm stupňa * 12,78 €/bm stupňa * 2,618 * 1,00 | 689,24 |
| Technická hodnota | 83,75 % z 689,24 € | 577,24 |

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

| Názov | Východisková hodnota [€] | Technická hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Hotel Mignon súp.č.949 - Dubnica nad Váhom | 961 924,89 | 673 732,19 |
| Oplotenie | 13 065,08 | 9 668,16 |
| Vodovodná prípojka | 1 112,39 | 823,17 |
| Kanalizačná prípojka | 921,27 | 771,56 |
| Elektro prípojka | 5 594,01 | 4 139,57 |
| Plynovodná prípojka | 451,87 | 334,38 |
| Vonkajšie schody | 689,24 | 577,24 |
| Celkom: | 983 758,75 | 690 046,27 |

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

a) Analýza polohy nehnuteľností:

Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území mesta Dubnica nad Váhom,v blízkosti centra v rovinatom teréne na ul.Pod kaštieľom,na parc.č.1304 vedenej ako zastavaná plocha.Vybavenosť lokality infraštruktúrou je dobrá,nachádzajú sa v nej rozvody vodovodnej,kanalizačnej,elektrickej,telefónnej siete,ako aj rozvod zemného plynu a internet,káblová televízia.K objektu je prístup po miestnej asfaltovej komunikácií.Dubnica nad Váhom je od okresného Mesta Ilava vzdialená 7 km,čo je približne 10 min.cesty.Mesto Dubnica nad Váhom má viac ako 25 000 obyvateľov,čomu zodpovedá aj občianska vybavenosť:

- Predajňa potravinárskeho tovaru

- Pohostinské odbytové stredisko

- Predajňa nepotravinárskeho tovaru

- Predajňa pohonných látok

- Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel

- Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá

- Hotel (motel, botel)

- Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia

- Komerčná poisťovňa

- Komerčná banka

- Bankomat

- Kúpalisko umelé alebo prírodné

- Telocvičňa

- Ihrisko pre futbal (okrem školských)

- Knižnica

- Kino

- Pošta

- Káblová televízia

- Verejný vodovod

- Verejná kanalizácia

- Kanalizačná sieť pripojená na ČOV

- Rozvodná sieť plynu

- Lekárne a výdajne liekov

- Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých

- Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast

- Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa

- Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa

- Skládka komunálneho odpadu

- Komunálny odpad

- Využívaný komunálny odpad

- Zneškodňovaný komunálny odpad

- Vlaková zastávka

- Základná škola

Materská škola

b) Analýza využitia nehnuteľností:

Nehnuteľnosť nebola v čase ohodnotenia využívaná.Svojim dispozičným riešením,veľkosťou podlahovej a zastavanej plochy je nehnuteľnosťi vhodná ako hotel.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31 575 951 - záložné právo na nehnuteľnosti ,rodinný dom s.č.949 na poz.p.č.KN 1304, pozemok p.č.KN 1304, 1305/2, 1305/4 na základe záložnej zmluvy zo dňa 10.10.2007 - V 3047/2007.-1613/2007.-542/2010

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31 575 951 - záložné právo na nehnuteľnosti ,rodinný dom s.č.949 na poz.p.č.KN 1304, pozemok p.č.KN 1304, 1305/2, 1305/4 na základe záložnej zmluvy zo dňa 15.2.2008 - V 454/2008.-489/2008.-542/2010

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31 575 951 - záložné právo na nehnuteľnosti pozemky KN p.č. 1304, 1305/2, 1305/4, rod.dom č.s. 949 na KN p.č. 1304 na základe záložnej zmluvy zo dňa 13.1.2011 - V 131/2011.-332/2011

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č.21060776/2015 a 21059201/2015 zo dňa 22.10.2015 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti, pozemky p.č. KN 1304, 1305/2, 1305/4, rod.dom č.s. 949 na KN p.č. 1304 - Z 3099/2015, Z 3100/2015.-2371/2015

Daňový úrad Trenčín, k dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č. 103244664/2016 zo dňa 31.5.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, rodinný dom č.s. 949 na pozemku p.č. KN C 1304, pozemky p.č.KN C 1304, 1305/2, 1305/4 - Z 1746/2016.- 1311/2016

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - rozhodnutie č.103508990/2016 zo dňa 14.7.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam: pozemky parc.č.C-KN 1304, 1305/2, 1305/4, rodinný dom s.č.949 na parc.č.KN 1304 - Z 2277/16.- 1670/16

Exekútorský úrad, JUDr. Jaroslav Kabáč, Mládežnícka 325/23, 017 01 Považská Bystrica - exekučný príkaz EX 83/16, EX 121/16, EX 139/16 zo dňa 18.8.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc.č.C-KN 1304, 1305/2, 1305/4, rodinný dom s.č.949 na parc.č.KN 1304 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pob.Pov.Bystrica, Kukučínova 208/23, Považská Bystrica - Z 2505/16, Z 2506/16, Z 2507/16.- 1706/16

Exekútorský úrad, JUDr. Andrea Prudká, Nám.A.Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica - exekučný príkaz EX 36/16 zo dňa 23.8.2016 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc.č.C-KN 1304, 1305/2, 1305/4, rodinný dom s.č.949 na parc.č.KN 1304 v prospech oprávneného Miloš Ďurovec, Barošova 317/17, Ilava - Klobušice - Z 2524/16.- 1714/16

Daňový úrad Trenčín, k dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Rozhodnutie č. 103746478/2016 zo dňa 17.08.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, rodinný dom č.s. 949 na pozemku p.č. KN C 1304, pozemky p.č.KN C 1304, 1305/2, 1305/4 - Z 2810/2016.- 2120/2016

Iné riziká neboli zistené.                .

3.1 STAVBY

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

3.1.1.1 NEBYTOVÉ BUDOVY

Výpočet všeobecnej hodnoty je vykonaný metódou polohovej diferenciácie s použitím metódy výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb.Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je zvolený na úrovni 0,4,ktorá zodpovedá priemernému pomeru všeobecnej a technickej hodnoty budov v meste Dubnica nad Váhom.Zdôvodnenie jednotlivých faktorov a ich hodnotenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 	0,4

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

| Trieda | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| I. trieda | III. trieda + 200 % = (0,400 + 0,800) | 1,200 |
| II. trieda | Aritmetický priemer I. a III. triedy | 0,800 |
| III. trieda | Priemerný koeficient | 0,400 |
| IV. trieda | Aritmetický priemer V. a III. triedy | 0,220 |
| V. trieda | III. trieda - 90 % = (0,400 - 0,360) | 0,040 |

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

| Číslo | Popis | Trieda | kPDI | Váha vI | Výsledok kPDI*vI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trh s nehnuteľnosťami |  |  |  |  |
|  | dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe | III. | 0,400 | 13 | 5,2000 |
| 2 | Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce |  |  |  |  |
|  | obchodné centrá hlavné ulice a vybrané sídliská | I. | 1,200 | 30 | 36,0000 |
| 3 | Súčasný technický stav nehnuteľností |  |  |  |  |
|  | nehnuteľnosť vyžaduje opravu | III. | 0,400 | 8 | 3,2000 |
| 4 | Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. | I. | 1,200 | 7 | 8,4000 |
| 5 | Príslušenstvo nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | bez dopadu na cenu nehnuteľnosti | III. | 0,400 | 6 | 2,4000 |
| 6 | Typ nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | priaznivý typ - obchodný a prevádzkový objekt s parkoviskom | II. | 0,800 | 10 | 8,0000 |
| 7 | Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti |  |  |  |  |
|  | dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 % | II. | 0,800 | 9 | 7,2000 |
| 8 | Skladba obyvateľstva v mieste stavby |  |  |  |  |
|  | priemerná hustota obyvateľstva | II. | 0,800 | 6 | 4,8000 |
| 9 | Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám |  |  |  |  |
|  | orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná | III. | 0,400 | 5 | 2,0000 |
| 10 | Konfigurácia terénu |  |  |  |  |
|  | rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% | I. | 1,200 | 6 | 7,2000 |
| 11 | Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby |  |  |  |  |
|  | elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa | II. | 0,800 | 7 | 5,6000 |
| 12 | Doprava v okolí nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | železnica, autobus a miestna doprava | II. | 0,800 | 7 | 5,6000 |
| 13 | Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, služby, kultúra) |  |  |  |  |
|  | obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne zariadenie, základná obchodná sieť a základné služby | III. | 0,400 | 10 | 4,0000 |
| 14 | Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby |  |  |  |  |
|  | les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m | IV. | 0,220 | 8 | 1,7600 |
| 15 | Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby |  |  |  |  |
|  | bežný hluk a prašnosť od dopravy | II. | 0,800 | 9 | 7,2000 |
| 16 | Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na nehnut. |  |  |  |  |
|  | bez zmeny | III. | 0,400 | 8 | 3,2000 |
| 17 | Možnosti ďalšieho rozšírenia |  |  |  |  |
|  | žiadna možnosť rozšírenia | V. | 0,040 | 7 | 0,2800 |
| 18 | Dosahovanie výnosu z nehnuteľností |  |  |  |  |
|  | bežný prenájom nehnuteľností | III. | 0,400 | 4 | 1,6000 |
| 19 | Názor znalca |  |  |  |  |
|  | priemerná nehnuteľnosť | III. | 0,400 | 20 | 8,0000 |
|  | Spolu |  |  | 180 | 121,64 |

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 121,64/ 180 | 0,676 |
| Všeobecná hodnota | VŠHS = TH * kPD = 690 046,27 € * 0,676 | 466 471,28 € |

3.1.2 KOMBINOVANÁ METÓDA

3.1.2.1 VÝNOSOVÁ HODNOTA

Popis k základných údajom:

Výnosová hodnota stavieb je vypočítaná kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov,počas časovo obmedzeného obdobia 15 rokov,s následným predajom.

Odčerpateľný zdroj je ročný disponibilný výnos z využívania nehnuteľnosti formou prenájmu.Vypočíta sa ako rozdiel hrubého výnosu a nákladov na využívanie nehnuteľnosti.

Hrubý výnos je počítaný na 100% prenájmu objektu,znížený o odhad predpokladaných strát z výnosu.

Ohodnocovaná nehnuteľnosť nebola v čase ohodnotenia využívaná na prenájom.Úroková miera dosadená do výpočtu zohľadňuje diskontnú sadzbu národnej banky 0,0%,mieru rizika pre daný typ stavby 5% a zaťaženie dane z príjmu 1,13%.

Náklady:do prevádzkových nákladov vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľnosti sú započítané - daň z nehnuteľnosti,náklady na poistenie nehnuteľnosti,náklady spojené s údržbou, a správou .

Likvidačná hodnota:  		466 471,28 €

Náklady spojené s budúcim prevodom:

| Názov | Výpočet | Spolu [€] |
| --- | --- | --- |
| prevod nehnuteľnosti | 2,50 % z 466 471,28 € | 11 661,78 |
| Spolu: |  | 11 661,78 |

Hrubý výnos

| Názov | Výpočet MJ | MJ | Počet MJ | Nájomné/MJ [€/MJ] | Nájomné spolu [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nájomné - reštaurácia | 295,65 | m2 | 295,65 | 100,00 | 29 565,00 |
| nájomné - adm.priestory 2.NP | 279,83 | m2 | 279,83 | 75,00 | 20 987,25 |
| nájomné - adm.priestory 3.NP | 279,83 | m2 | 279,83 | 75,00 | 20 987,25 |
| Hrubý výnos spolu: |  |  |  |  | 71 539,50 |

Náklady

| Názov vynaloženého nákladu | Rok | Výpočet | Náklad [€/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevádzkové náklady |  |  |  |
| ostatné | (všetky) | 16621,3 | 16 621,30 |
| daň z nehnuteľnosti | (všetky) | 4432,35 | 4 432,35 |
| poistenie | (všetky) | 4432,35 | 4 432,35 |
| Náklady na údržbu |  |  |  |
| bežná údržba | (všetky) | 2,50 % z 983 758,75 | 24 593,97 |
| Správne náklady |  |  |  |
| správne | (všetky) | 3,00 % z 71 539,50 | 2 146,19 |
| Odhad nevyužitého nájomného |  |  |  |
| nevyužitý nájom | (všetky) | 8,50 % z 71 539,50 | 6 080,86 |
| Nájom pozemkov |  |  |  |
|  | (všetky) | 1,50 % z 71 539,50 | 1 073,09 |
| Náklady spolu: |  |  | 59 380,11 |

Disponibilný výnos

| Rok | Hrubý výnos [€] | Náklady [€] | Disponibilný výnos [€] |
| --- | --- | --- | --- |
| Všetky | 71 539,50 | 59 380,11 | 12 159,39 |

Výpočet výnosovej hodnoty

Doba úžitkovosti:	15 r.

ÚROKOVÁ MIERA:

Zaťaženie daňou z príjmu: 	d = 1,13 %

Základná úroková sadzba ECB: 	i = 0,00 %

Miera rizika: 	r = 8,00 %

Kapitalizačný úrokomer: 	k = (0+8+1,13) / 100 = 0,0913

Výnosová hodnota pozemku

15        OZt                       HL

HV = Suma (--------------------) + --------------------

t=1      (1 + 0,0913)^t             (1 + 0,0913)^15

Výpočtová tabuľka:

| t | (1+0,0913)^t | OZt | OZt/(1+0,0913)^t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0913 | 12 159,39 € | 11 142,11 € |
| 2 | 1,1909 | 12 159,39 € | 10 210,25 € |
| 3 | 1,2997 | 12 159,39 € | 9 355,54 € |
| 4 | 1,4183 | 12 159,39 € | 8 573,21 € |
| 5 | 1,5478 | 12 159,39 € | 7 855,92 € |
| 6 | 1,6891 | 12 159,39 € | 7 198,74 € |
| 7 | 1,8434 | 12 159,39 € | 6 596,18 € |
| 8 | 2,0117 | 12 159,39 € | 6 044,34 € |
| 9 | 2,1953 | 12 159,39 € | 5 538,83 € |
| 10 | 2,3958 | 12 159,39 € | 5 075,29 € |
| 11 | 2,6145 | 12 159,39 € | 4 650,75 € |
| 12 | 2,8532 | 12 159,39 € | 4 261,67 € |
| 13 | 3,1137 | 12 159,39 € | 3 905,13 € |
| 14 | 3,3980 | 12 159,39 € | 3 578,40 € |
| 15 | 3,7082 | 12 159,39 € | 3 279,05 € |
| Spolu: |  |  | 97 265,41 € |

| n | (1+0,0913)^n | VŠH pol.dif.[€] | Daň[€] | Náklady [€] | HL/(1+0,0913)^n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3,7082 | 466 471,28 | 0,00 | 11 661,78 | 122 649,67 € |

Výnosová hodnota: 97 265,41 € + 122 649,67 € =

219 915,08 €

3.1.2.2 KOMBINÁCIA TECHNICKEJ A VÝNOSOVEJ HODNOTY

Technická hodnota stavieb (TH): 	690 046,27 €

Výnosová hodnota (HV): 	219 915,08 €

Určenie váh podľa Neageliho:

Rozdiel:

Váha technickej hodnoty:	b = 1

Váha výnosovej hodnoty:	a = 1

Všeobecná hodnota vypočítaná kombinovanou metódou:

= 454 980,68 €

3.1.3 VÝBER VHODNEJ METÓDY

| Metóda výpočtu všeobecnej hodnoty stavieb | Hodnota [€] |
| --- | --- |
| Metóda polohovej diferenciácie | 466 471,28 |
| Kombinovaná metóda | 454 980,68 |

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie

VŠH stavieb = 466 471,28 €

3.2 POZEMKY

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

3.2.1.1.1 Pozemky

POPIS

Jedná sa o pozemky v zastavanom území mesta Dubnica nad Váhom okres Ilava,v lokalite zástavby pôvodných a novších btových domov so štandardným vybavením a objekty občianskej vybavenosti.Pozemky sa nachádzajú v časti mesta s prístupom z hlavného dopravného ťahu po miestnej asfaltovej komunikácií.Pozemky majú možnosť napojenia na rozvody elektriny,na verejný vodovod,rozvodnú sieť plynu,odkanalizovanie je do verejnej kanalizačnej siete.

Jednotková východisková hodnota pozemku VH pozemku bola stanovená v zmysle Vyhlášky 254/2010 Z.z. - Výpočet všeobecnej hodnoty pozemkov je zohľadnená poloha danej nehnuteľnosti,jej využitie,napojenie na inžinierske siete,doprava,druh pozemku.Koeficientom povyšujúcich faktorov je zohľadnená reálna cena pozemku v danom čase a mieste,v ktorej je nehnuteľnosť situovaná.

| Parcela | Druh pozemku | Vzorec | Spolu výmera [m2] | Podiel | Výmera [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304 | zastavaná plocha a nádvorie | 347 | 347,00 | 1/1 | 347,00 |
| 1305/2 | ostatná plocha | 556 | 556,00 | 1/1 | 556,00 |
| 1305/4 | ostatná plocha | 108 | 108,00 | 1/1 | 108,00 |
| Spolu výmera |  |  |  |  | 1 011,00 |

Obec:    	Dubnica nad Váhom

Východisková hodnota: 	VHMJ = 6,64 €/m2

| Označenie a názov koeficientu | Hodnotenie | Hodnota koeficientu |
| --- | --- | --- |
| kS koeficient všeobecnej situácie | 5. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné časti miest nad 50 000 obyvateľov a ich rýchlo dostupné predmestia, prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v centre I mimo centra mesta, oblasti rekreačných domčekov v dôležitých centrách turistického ruchu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvateľov | 1,30 |
| kV koeficient intenzity využitia | 3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením | 1,00 |
| kD koeficient dopravných vzťahov | 4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta | 1,00 |
| kP koeficient obchodnej a priemyselnej polohy | 3. obytná alebo rekreačná poloha | 1,20 |
| kI koeficient technickej infraštruktúry pozemku | 4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) | 1,50 |
| kZ koeficient povyšujúcich faktorov | 5. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote | 2,00 |
| kR koeficient redukujúcich faktorov | 1. nevyskytuje sa | 1,00 |

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 1,30 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,50 * 2,00 * 1,00 | 4,6800 |
| Jednotková hodnota pozemku | VŠHMJ = VHMJ * kPD = 6,64 €/m2 * 4,6800 | 31,08 €/m2 |
| Všeobecná hodnota pozemku | VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1 011,00 m2 * 31,08 €/m2 | 31 421,88 € |

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH

| Názov | Všeobecná hodnota pozemku v celosti [€] |
| --- | --- |
| parcela č. 1304 | 10 784,76 |
| parcela č. 1305/2 | 17 280,48 |
| parcela č. 1305/4 | 3 356,64 |
| Spolu | 31 421,88 |

III. ZÁVER

1. OTÁZKY A ODPOVEDE

Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty - Hotel MIGNON súpisné číslo 949 na parc.č.1304

s príslušenstvom a pozemky parc.č.1304,1305/2,1305/4 podľa LV č.2576 kat. územie Dubnica nad

Váhom,obec Dubnica nad Váhom,okr.Ilava

Všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb bola stanovená podľa vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 24.03.2020,ktorú by tieto mali dosiahnúť na trhu v podmienkach voľnej súťaže,pri poctivom predaji,keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom,že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA

Rekapitulácia :

Stavby:

Všeobecná hodnota kombinovanou a výnosovou metódou: 	454 980,68 €

Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou: 	466 471,28 €

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie

Pozemky:

Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie: 	31 421,88 €

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

| Názov | Všeobecná hodnota [€] |
| --- | --- |
| Stavby |  |
| Hotel Mignon súp.č.949 - Dubnica nad Váhom | 455 442,96 |
| Oplotenie | 6 535,68 |
| Vodovodná prípojka | 556,46 |
| Kanalizačná prípojka | 521,57 |
| Elektro prípojka | 2 798,35 |
| Plynovodná prípojka | 226,04 |
| Vonkajšie schody | 390,21 |
| Pozemky |  |
| Pozemky - parc. č. 1304 (347 m2) | 10 784,76 |
| Pozemky - parc. č. 1305/2 (556 m2) | 17 280,48 |
| Pozemky - parc. č. 1305/4 (108 m2) | 3 356,64 |
| Spolu VŠH | 497 893,16 |
| Zaokrúhlená VŠH spolu | 498 000,00 |

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  498 000,00 €

Slovom: Štyristodevätdesiatosemtisíc Eur

V Prievidza   dňa 21.6.2020	Ing. Hurtisova Jana

IV. PRÍLOHY

-     výpis z katastra nehnuteľností,list vlastníctva č.2576 k.ú.Dubnica nad Váhom,vytvorený cez katastrálny portál zo dňa 21.06.2020

-     kópia katastrálnej mapy na parc.č.1304,1305/2,1305/4,k.ú.Dubnica nad Váhom vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 21.06.2020

-     kolaudačné rozhodnutie zo dňa 06.09.2007 - Mesto Dubnica nad Váhom

-     technická dokumentácia

-     fotodokumentácia

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 17 257/06-51 zo dňa 20. decembra 2006 pre odbor: 370000 - Stavebníctvo a odvetvie: 370900 - Odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca: 914 114

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 175/2020 znaleckého denníka č. 1/2020

Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č.175/2020

Zároveň vyhlasujem,že som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing.Hurtišová Jana